王召灌区2025年度工作报告

一、概述

王召灌区位于沁阳市东部王召乡境内，北邻沁河，东南接沁阳市耕地面积3.32万亩，灌区始建于1976年，渠首位于沁河右岸庙后24+000桩号处，渠首闸孔为2孔，水源为沁河水，设计引水流量为4.7立方米每秒,设计灌溉面积2.6万亩。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

王召灌区水源为沁河水，年许可取水量180万立方米，灌区有干渠一条长4.58公里,支渠4条总长8公里,现有干支渠系配套建筑物14座，完好干支渠系配套建筑物40座，渠（沟）工程和建筑物完好率100%。工程自建以来，在农业灌溉、生产等方面发挥了积极效益。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

王召灌区管理机构为沁阳市水利综合服务中心属于准公益性单位，隶属于沁阳市水利局。人员定编35人，在岗人数28人。王召灌区骨干工程和田间工程在布局和设计标准等方面相互匹配，相互有效衔接，保障灌溉效率、节约水资源，提高农业生产效益。

（二）“两费”落实及使用情况

公益性岗位人员经费由市财政负担，所测算的工程管养经费，根据沁阳市财政情况分步逐渐到位核定“两费”已经落实，人员与运行维护经费能够得到保障。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

王召灌区暂未开展灌区标准化评价和节水型灌区创建工作。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

2025年度王召灌区在农业节水方面，采取技术推广、制度约束、宣传教育。在农业用水管理方面，合理编制配水计划、清淤疏浚渠道、统筹调配水量、规范灌溉管理制度等方式。取水许可引水量为180万方，2025年度王召灌区实际引水量为30万方，引水全部用于农业用水灌溉，未有生活用水、生态用水、工业用水等其他用水。灌区制定了科学合理的用水定额标准，并严格监督和执行用水定额。定期对灌区的渠道、水闸等水利工程设施进行巡查，根据灌区的水资源状况和农业生产需求，制定了科学合理的供用水计划。2025年度实际灌溉面积2.6万亩，为井渠结合灌溉。

（二）农业水价综合改革

王召灌区积极推行农业水价综合改革，群众参与积极性高，核定农业水价0.22元/立方米，累计完成农业水价综合改革实施面积2.6万亩。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

王召灌区渠首安装设置有在线计量设施1处，灌区一张图编制完成报省厅入库。

五、投资改造情况

2017年，沁阳市实施了王召灌区节水配套改造项目，项目总投资3000万元，其中，中央资金1500万元、省级资金1500万元，主要建设内容为：新建渠首泵站泵房1座，配套650HW-8型混流泵4台,装机400kW；新建泵站进水前池1座，出水池1座，配套630kvA变压器1台套。本次王召灌区节水配套项目实施后，改善有效灌溉面积2.53万亩，新增供水能力244.85万立方米，新增节水能力439.61万立方米；年新增粮食生产能力160.712万公斤。

2025年度无投资。