焦作市生态环境局修武分局关于2025年7月17日

拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政事项服务室。公示日期为2025年7月17日,公示期：五个工作日。

电话：0391-7118625   传真：0391-7192020

通讯地址：修武县宁城路69号（454350）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2025年7月17日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 单位 | 环评单位 | 项目 概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产7.5万吨有机肥（新型1.8万吨、普通5.7万吨）及2万吨复混肥技改项目 | 修武县农业实验场北侧，云台大道南侧 | 宗源生态肥业有限公司 | 中南金尚环境工程有限公司 | 项目建设性质为技改，总投资3000万元，产品为新型有机肥、普通有机肥和复混肥，新型有机肥产能为1.8万吨/年，普通有机肥产能为5.7万吨/年，复混肥产能为2万吨/年。普通有机肥生产工艺：堆肥—粉碎、投料—造粒一烘干、冷却—筛分—烘干、筛分、冷却—检验、包膜、包装；新型有机肥生产工艺：熔融—投料、混合—检验、包装；复混肥生产工艺：投料、粉碎—造粒—烘干、冷却—筛分—烘干、筛分、冷却—检验、包膜、包装。主要生产设备包括翻抛机、粉碎机、造粒机、筛分机、烘干机、包装机、锅炉等。 | 1.废气。1#锅炉天然气燃烧废气，采取低氮燃烧+烟气循环+20m排气筒（DA001）达标排放。投料、粉碎废气，采取集气系统+覆膜袋式除尘器+20m排气筒（DA002）达标排放。有机肥造粒、熔融、烘干废气(烘干机采用低氮燃烧），采取集气管道+旋风除尘（新增）+覆膜袋式除尘（新增）+生物除臭（新增）+20m排气筒（DA006）达标排放。有机肥混合、筛分、粉碎、冷却、包装废气，采取集气系统+覆膜袋式除尘器+20m排气筒（DA007）达标排放。有机肥堆肥废气，采取车间整体集气+生物除臭装置+20m排气筒（DA005）达标排放。复混肥造粒、烘干废气（烘干机采用低氮燃烧），采取集气管道+旋风除尘+重力沉降+湿式除尘+除雾+湿电除尘+生物除臭+25m排气筒（DA003）达标排放。复混肥筛分、粉碎、冷却、包装废气，采取集气系统+覆膜袋式除尘器+20m排气筒（DA004）达标排放。2#锅炉天然气燃烧废气，采取“低氮燃烧+烟气循环+20m排气筒（DA008）”达标排放。无组织废气，采取设置工业吸尘器，加强车间及设备的密闭，提高集气效率；加强设备管理和维护；安装视频监控；对厂区内及周围进行绿化等措施，降低对周围环境的影响。废气经相应污染治理措施处理后达标排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2等相关污染因子控制排放要求。 2.废水。项目采取雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入雨水管网。车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后，与软水制备废水、湿式除尘废水、生物除臭废水均回用有机肥造粒工序。 3.噪声。采取低室内布置、减振基础等降噪措施，厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |

拟对宗源生态肥业有限公司年产7.5万吨有机肥（新型1.8万吨、普通5.7万吨）及2万吨复混肥技改项目环评批复如下：

- 项目位于焦作市修武县农业实验场北侧，云台大道南侧，建设性质为技改，总投资3000万元，产品为新型有机肥、普通有机肥和复混肥，新型有机肥产能为1.8万吨/年，普通有机肥产能为5.7万吨/年，复混肥产能为2万吨/年。普通有机肥生产工艺：堆肥—粉碎、投料—造粒一烘干、冷却—筛分—烘干、筛分、冷却—检验、包膜、包装；新型有机肥生产工艺：熔融—投料、混合—检验、包装；复混肥生产工艺：投料、粉碎—造粒—烘干、冷却—筛分—烘干、筛分、冷却—检验、包膜、包装。主要生产设备包括翻抛机、粉碎机、造粒机、筛分机、烘干机、包装机、锅炉等。

- 二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，各项污染物达标排放,确保环境安全。

（一）按照《报告表》和本批复文件要求，根据环境保护设计规范要求进行项目设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。1#锅炉天然气燃烧废气，采取低氮燃烧+烟气循环+20m排气筒（DA001）达标排放。投料、粉碎废气，采取集气系统+覆膜袋式除尘器+20m排气筒（DA002）达标排放。有机肥造粒、熔融、烘干废气(烘干机采用低氮燃烧），采取集气管道+旋风除尘（新增）+覆膜袋式除尘（新增）+生物除臭（新增）+20m排气筒（DA006）达标排放。有机肥混合、筛分、粉碎、冷却、包装废气，采取集气系统+覆膜袋式除尘器+20m排气筒（DA007）达标排放。有机肥堆肥废气，采取车间整体集气+生物除臭装置+20m排气筒（DA005）达标排放。复混肥造粒、烘干废气（烘干机采用低氮燃烧），采取集气管道+旋风除尘+重力沉降+湿式除尘+除雾+湿电除尘+生物除臭+25m排气筒（DA003）达标排放。复混肥筛分、粉碎、冷却、包装废气，采取集气系统+覆膜袋式除尘器+20m排气筒（DA004）达标排放。2#锅炉天然气燃烧废气，采取“低氮燃烧+烟气循环+20m排气筒（DA008）”达标排放。无组织废气，采取设置工业吸尘器，加强车间及设备的密闭，提高集气效率；加强设备管理和维护；安装视频监控；对厂区内及周围进行绿化等措施，降低对周围环境的影响。废气经相应污染治理措施处理后达标排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《化学肥料工业大气污染物排放标准》（DB41/2557-2023）、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2等相关污染因子控制排放要求。

2.废水。项目采取雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入雨水管网。车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后，与软水制备废水、湿式除尘废水、生物除臭废水均回用有机肥造粒工序。

3.噪声。采取低室内布置、减振基础等降噪措施，厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，严防土壤和地下水污染。

（五）落实环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

（六）改建工程完成后全厂污染物总量控制指标为：颗粒物1.35t/a、SO20.829t/a、NOx0.863t/a。