焦环审〔2025〕18号

焦作市生态环境局

关于河南晶能电源有限公司年产1000万kVAh高性能动力

电池绿色低碳改扩建项目环境影响报告书的批复

河南晶能电源有限公司：

你公司（统一社会信用代码：914108006856835792）报送的由河南省冶金研究所有限责任公司编制的《河南晶能电源有限公司年产1000万kVAh高性能动力电池绿色低碳改扩建项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)等材料已收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于孟州高新技术产业开发区综合保税区，在现有厂区内进行建设。通过采用先进连续板栅生产、智能装配、高效化成等生产技术，在现有工程基础上进行升级扩建，将全厂电池生产规模由560万kVAh改扩建至1000万kVAh。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，符合孟州高新技术产业开发区（孟州市产业集聚区）规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。各类废气经相应污染治理设施处理后排放，外排废气中各污染因子满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5表6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》电池制造A级相应管控要求。食堂油烟经油烟净化器处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604- 2018）要求。

按照管理要求，物料运输车辆优先使用新能源车辆，清洁运输比例应达80%以上。

2．废水。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、优先回用”的原则建设全厂废水收集处理回用系统。其中工作服清洗废水、球磨冷却废水、和膏涂板废水、化成循环冷却水排水、电池清洗废水、地面及设备清洗废水、设备循环冷却水排水、含铅废气洗涤废水、含酸废气洗涤废水、初期雨水等高浓度含铅废水经厂区含铅废水处理站（化学沉淀+反渗透+多效蒸发）处理后全部回用，不外排；换班淋浴废水经厂区淋浴废水处理站（接触氧化）生化处理，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2车间或车间处理设施排放口间接排放浓度限值要求，由总排口排放；办公生活污水经厂区生活污水处理站（A/O+MBR）处理后排放；制纯水排水属于清净下水直接排放。总排口各项污染因子满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2总排口间接排放浓度限值与孟州市第二污水处理厂收水标准要求，经污水管网排入污水处理厂进一步处理后排入滩区涝河，最终汇入黄河。

3．噪声。选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4．固体废物。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）认真落实环境安全责任制和风险防范措施，加强日常管理，防止发生污染事故，制定环境风险应急预案并报生态环境管理部门备案。

（五）本次项目建成后全厂总量控制指标为废气：颗粒物2.307t/a、二氧化硫0.479 t/a、氮氧化物9.029t/a、VOCs 0.248t/a、铅0.285t/a、硫酸雾12.568 t/a；废水（厂界）：COD 6.218t/a、氨氮0.638t/a、总磷0.112t/a、铅0.0014t/a。项目投产之前，你公司要按照规定及时申领排污许可证。

（六）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

四、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。

六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

2025年8月7日

抄送：焦作市生态环境综合行政执法支队，焦作市固废辐射环境技术中心，焦作市生态环境局孟州分局，河南省冶金研究所有限责任公司。