
关于2025年9月3日拟对焦作阳浩智工新材料有限公司年回收利用20000吨废旧太阳能光伏板项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对焦作阳浩智工新材料有限公司年回收利用20000吨废旧太阳能光伏板项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将焦作阳浩智工新材料有限公司年回收利用20000吨废旧太阳能光伏板项目环评文件的基本情况予以公示，公示期为2025年9月4日－2025年9月10日,公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-2957160

传真：0391-2957166

通讯地址：焦作市中站区和美小区2-13栋南侧焦作市生态环境局中站分局（454191）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	年回收利用20000吨废旧太阳能光伏板项目
	焦作市中站区府城街道人民路与郑焦晋高速交汇处（焦作市兴业工程机械有限公司）院内北
	焦作阳浩智工新材料有限公司
	河南省绿禾环保科技有限公司
	项目废旧太阳能光伏板处理规模为20000t/a，产品为铝框、碎玻璃、焊带、电池片等，生产规模分别为1400t/a、16364.099t/a、99.91t/a、1000t/a。项目生产设备主要包括拆拣机、热解炉、破碎机、振动筛、比重筛选机、气流分选机等。
	一、废气污染防治措施：加热分解工序天然气燃烧器采用低氮燃烧，加热分解废气经引风管收集后引入一套TO燃烧装置+缓冲冷却罐+耐高温脉冲式袋式除尘器进行处理，处理后通过一根17m排气筒排放（DA001），处理后非甲烷总烃排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）-涉VOCs企业绩效引领性指标限值要求；锡及其化合物排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求及《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）限值要求；颗粒物、SO2、NOx排放情况均能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）-涉炉窑企业绩效分级A级企业指标及《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）限值要求。破碎、振动筛选、比重筛选、气流分选废气经各自集气系统收集后引至1套脉冲袋式除尘器进行治理，经治理后通过1根17m高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）-涉PM企业绩效引领性指标限值要求。无组织措施主要为加强车间及设备的密闭性，提高集气效率；设置移动式工业吸尘器；加强设备管理和维护，建立环保设施运行记录台账；安装视频监控等。

二、废水污染防治措施：工程产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水，依托焦作市兴业工程机械有限公司厂内东侧现有化粪池进行处理后和焦作市兴业工程机械有限公司生活污水一起由西南侧总排口排至经开区污水管网。外排废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及中站区污水处理厂设计进水要求。

三、固体废弃物防治措施：工程产生的固废分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括废旧太阳能光伏板预处理工序产生的废打捆带和接线盒，高温脉冲袋式除尘器和脉冲袋式除尘器在治理过程中产生的收集尘；危险废物包括生产设备维护产生的废润滑油，润滑油使用过程产生的废油桶。厂区建设一般固废暂存间和危废贮存库分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般固废经30m2的一般固废暂存间暂存后外售废品回收站综合利用；危险废物经10m2的危废贮存库暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。
四、噪声防治措施。项目噪声源主要为拆拣机、破碎机、振动筛、比重筛选机、气流分选机等生产设备产生的机械噪声及风机、空压机等设备产生的空气动力性噪声。采取减振基础、墙体隔声、消声器及距离衰减等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

五、采取分区防渗等措施，严防土壤和地下水污染。

六、风险防范措施：落实天然气调压站设置紧急截止阀、天然气泄露报警装置、干式灭火器材、远离明火标识；生产车间裂解炉和TO炉设置可燃气体报警装置、压力监测、紧急切段联锁、熄火保护、温度控制等风险防范措施，严防环境污染事故发生。
	/


