
焦环审修〔2025〕20号
焦作市生态环境局

关于河南索易新材料有限公司年产2万吨沸石颗粒成型生产线项目环境影响报告表的批复

河南索易新材料有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410821MACK3ECP26）报送的由焦作市众森环境工程评估有限公司编制的《河南索易新材料有限公司年产2万吨沸石颗粒成型生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉，并在焦作市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于焦作市修武县修武经济技术开发区七贤镇中州铝厂院内（物资配送中心厂区），建设性质为扩建，总投资5000万元。产品和生产规模分别为：沸石颗粒（球形）1.5万t/a、沸石颗粒（条形）0.5万t/a。沸石颗粒（球形）主要生产工艺包括拆袋、下料、混合均匀、成球、一次过筛、塑型、二次过筛、去屑、烘干、三次过筛、焙烧活化、四次过筛、冷却、质检、包装等工序。沸石颗粒（条形）主要生产工艺包括拆袋、下料、捏合、挤条、输送、烘干、一次过筛、焙烧活化、二次过筛、冷却、质检、包装等工序。主要生产设备为粉末混合机、成球机、捏合机、挤条机、干燥炉、焙烧炉、冷却器、自动包装系统等。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，各项污染物达标排放，确保环境安全。

（一）按照《报告表》和本批复文件要求，根据环境保护设计规范要求进行项目设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。工程共设置4条沸石颗粒生产线，每条生产线拆袋、下料、混合均匀、成球、捏合、过筛、破碎工序产生颗粒物。每条生产线设置1 台覆膜脉冲袋式除尘器，破碎工序单独设置1台覆膜脉冲袋式除尘器，废气处理后共用1根18m排气筒（DA003）达标排放。天然气燃烧废气，经“低氮燃烧器（8台）+18m高排气筒（DA004）”达标排放。烘干废气，收集后经“1台耐高温覆膜脉冲袋式除尘器+18m排气筒（DA005）”达标排放。焙烧活化废气，收集后经“1台耐高温覆膜脉冲袋式除尘器+18m排气筒（DA006）”达标排放。未被集气系统收集到的废气，采取车间密闭，加强袋式除尘器等设备维护管理，保证集气效率及处理效率，配备移动式工业吸尘器，设置视频监控系统等措施，降低对周围环境的影响。废气经相应污染治理措施处理后达标排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）等相关污染因子控制排放要求。

2.废水。设备冷却废水，循环使用不外排。生活污水，依托中铝中州铝业有限公司（物资配送中心厂区）化粪池进行处理，处理后废水用于厂区绿化，不外排。

3.噪声。采取选用低噪声设备，室内布置，加装减振基础等降噪措施，厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，严防土壤和地下水污染。

（五）落实环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

（六）该项目污染物总量控制指标为废气：颗粒物0.848t/a、SO20.086t/a、NOx0.649t/a。本次工程完成后全厂污染物总量控制指标为废气：颗粒物1.054t/a、SO20.269t/a、NOx0.796t/a。

（七）今后国家或我省市出台新的标准要求时，你公司要按新标准要求执行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投入运营。你公司应当在启动生产设施或者实际排污之前申请办理排污许可手续。

六、焦作市生态环境局修武综合行政执法大队负责项目施工期和运营期的环境监察工作。

七、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

八、土地、规划等要求以相关部门意见为准。 

                                   2025年10月28日  
PAGE  
- 3 -

