
焦环审温〔2026〕2号

焦作市生态环境局　　　　　　　　　　　　　　　　关于焦作市永豪科技有限公司

年产1100万平方米中高导铝基覆铜板项目

环境影响报告表的批复
焦作市永豪科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410825MAEKERLK8W）报送的由河南省绿禾环保科技有限公司编制的《焦作市永豪科技有限公司年产1100万平方米中高导铝基覆铜板项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，并已在焦作市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、本项目位于焦作市温县经济技术开发区纬三路东段。生产规模为：年产中高导铝基覆铜板1100万平方米/年。
二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。原则批准该《报告表》。你公司应严格按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料及生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。各项废气经相应污染治理设施处理后排放，外排废气中各污染因子应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1排放限值、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）表1排放限值、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）表1小型餐饮单位排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相应管控要求及焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发《焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）相应管控要求
加强各产生无组织废气排放环节的管理和控制，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响。

2.废水。生产废水（磨板淋洗废水、除油废水、三级逆流水洗废水）先送入厂区污水处理站物化处理单元进行处理，采用“调节中和+絮凝沉淀+气浮”处理工艺，处理后的生产废水再与生活污水、隔油池处理后的餐饮废水一起送入生化处理单元处理，采用“A/O+二沉”处理工艺，污水处理站处理工艺为：调节中和+絮凝沉淀+气浮+A/O+二沉，处理能力120m3/d，处理后的废水与循环冷却水通过厂区总排口排入经开区污水管网进入温县第二污水处理厂进一步处理后排入新蟒河。排水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1排放限值，同时满足温县第二污水处理厂收水标准要求。

3.噪声。对产生噪声的设备采取室内布置、减振基础等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

4.固废。设置一般固废仓库和危废仓库。固体废物全部妥善和安全处置，危废贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。
（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，加强日常管理，防止发生污染事故。

（五）本项目主要污染物总量控制指标为废气：颗粒物0.058吨/年，SO2 0.048吨/年，NOX 0.31吨/年，非甲烷总烃1.1吨/年；废水：COD 1.909吨/年，NH3-N 0.032吨/年，TP 0.004吨/年。
（六）如果今后国家或我省、市颁布新的污染物排放限值标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投产。排污单位还应当在启动生产设施或者实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

六、我局委托焦作市生态环境局温县综合行政执法大队负责项目施工期和运营期的环境监察工作。

七、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、土地、规划等要求以有关部门意见为准。                             

          　　　　　　　　

　                        

　　　 　　　　　　 　　　 2026年1月7日     

抄送：焦作市生态环境局温县综合行政执法大队、河南省绿禾环保科技有限公司。

PAGE  
- 1 -

