
关于2026年1月8日拟对焦作市鑫科耐火材料有限公司年产三万吨不定形耐火材料绿色化自动化改扩建项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对焦作市鑫科耐火材料有限公司年产三万吨不定形耐火材料绿色化自动化改扩建项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将焦作市鑫科耐火材料有限公司年产三万吨不定形耐火材料绿色化自动化改扩建项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2026年1月9日－2026年1月15日，公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-2957160

传真：0391-2957166

通讯地址：焦作市中站区和美小区2-13栋南侧焦作市生态环境局中站分局（454191）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	年产三万吨不定形耐火材料绿色化自动化改扩建项目
	焦作市中站区经开区新园路南、经二路西
	焦作市鑫科耐火材料有限公司
	河南省绿禾环保科技有限公司
	本项目主要建设内容包括两部分，一是对现有一期工程进行改建，将外购加工混合好的原料改为自行加工处理原料；二是扩大产品生产规模，将预制砌块、耐火泥和浇注料产品生产规模由1.8万吨/年增加至3万吨/年。
	废气污染防治措施：本项目原料投料废气经集气装置收集后引入一套高效覆膜脉冲袋式除尘器进行处理达标后，通过原料仓库外15m高排气筒（DA001）排放；骨料加工生产线废气包括投料废气、初破废气、细破废气和筛分废气，以上废气经各自集气装置收集后，引入一套高效覆膜脉冲袋式除尘器进行处理达标后，通过车间外15m高排气筒（DA002）排放；粉料加工生产线废气包括投料废气、破碎废气和磨粉废气，以上废气经各自集气装置收集后，引入一套高效覆膜脉冲袋式除尘器进行处理达标后，通过车间外15m高排气筒（DA003）排放；骨料磨粉废气经集气装置收集后，引入一套高效覆膜脉冲袋式除尘器进行处理达标后，通过车间外15m高排气筒（DA004）排放预制砌块产品生产线废气包括料仓暂存废气和混合搅拌废气，以上废气经各自集气装置收集后，引入一套高效覆膜脉冲袋式除尘器进行处理达标后，通过车间外15m高排气筒（DA005）排放；耐火泥产品生产线废气包括料仓暂存废气、混合搅拌废气和包装废气，以上废气经各自集气装置收集后，引入一套高效覆膜脉冲袋式除尘器进行处理达标后，通过车间外15m高排气筒（DA006）排放；浇注料产品生产线废气包括料仓暂存废气、混合搅拌废气和包装废气，以上废气经各自集气装置收集后，引入一套高效覆膜脉冲袋式除尘器进行处理达标后，通过车间外15m高排气筒（DA007）排放。上述有组织废气经治理后，DA001~DA007排气筒颗粒物排放浓度均能够满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）表1排放标准限值要求。无组织废气措施主要为原料仓库安装雾森系统，同时加强车间及物料转运环节的密闭以及集气装置的维护，提高集气效率，配备移动式工业除尘器、自动感应式高压清洗装置、清扫车、洒水车等，主要生产设备等处安装视频监控系统，制定环境管理制度等。

二、废水污染防治措施：运输车辆冲洗废水依托鑫诚集团三级沉淀池进行处理后循环回用，不外排；生活污水经厂区现有地埋式一体化污水处理装置（调节+接触氧化+沉淀）处理后，由厂区废水总排放口外排至焦作经济技术开发区污水管网。外排废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和中站区污水处理厂收水标准要求。

三、固体废弃物防治措施：工程产生的固废分为一般工业固体废物和危险废物，其中一般工业固废主要为废包装材料、不合格品、收集尘和废锂电池，集中收集后暂存在一般固废暂存间（60m2），废包装材料定期外售废品回收站综合利用，不合格品、收集尘作为生产原料定期回用于生产。危险废物包括废液压油、废润滑油和废油桶，分类分区暂存于危废贮存库（20m2），定期委托有危险废物处理资质单位进行安全处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
四、噪声防治措施。项目噪声源主要为破碎机、振动筛、球磨机、雷蒙磨等设备产生的机械噪声以及风机、空压机等设备产生的空气动力性噪声。项目选用低噪声设备，并采取室内布置、减振基础、建筑隔声等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

五、采取分区防渗等措施，严防土壤和地下水污染。

六、风险防范措施：脱模剂、液压油和润滑油等物料在生产车间内设置固定区域存放，尽量减少储存量。液体物料设施下部设围堰、导流沟和应急收集桶。危废贮存库配备干粉灭火器等；及时编制应急预案，并定期演练，严防环境污染事故发生。
	/


