
焦作市生态环境局

关于2026年1月29日拟对建设项目环境影响评价文件
作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对大咖国际年产8万吨鲜牛乳奶基底项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈焦作市生态环境局温县分局综合股。 

公示期为五个工作日。
    电话：0391-3828806
通讯地址：温县黄河路36号（454850）
    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目环境影响评价文件
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环评单位
	项目概况
	主要环境影响及预防措施
	公众参与情况

	大咖国际年产8万吨鲜牛乳奶基底项目
	大咖国际食品有限公司
	焦作市温县经济技术开发区纬二路东段北侧（大咖国际北厂区）
	焦作市众森环境工程评估有限公司
	项目投资5000万元，大咖国际年产8万吨鲜牛乳奶基底项目
	一、废气。污水处理站废气经密闭集气+生物除臭塔+15m排气筒排放。
二、废水。设备冷却水循环利用不外排，蒸汽冷凝水部分用于地面清洗水补充，其余部分和纯水制备废水经厂区总排口排放。CIP清洗废水、原奶车辆清洗废水、化验废水、车间地面清洗废水送至污水处理站进行处理，污水处理站处理规模3000m3/d，处理工艺“集水井+格栅+调节池+浅层气浮机+水解酸化池+BYIC 厌氧反应器+AAO活性污泥池+二沉池”，处理后的废水排入温县经开区污水管网进入温县中投水务有限公司污水分公司第二污水处理厂。

三、噪声。对产生噪声的设备采取室内布置、减振基础等措施。                　      四、固废。设置一般固废仓库和危废仓库。对各类固废分类收集、规范堆存，综合利用或处置。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门及时清运。


	/


