
焦作市生态环境局孟州分局
关于2026年3月25日拟作出的建设项目

环境影响评价文件批复决定的公示

                                                 签发人：                                              
    根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我市拟对孟州鹏翔颜料有限公司新增备用6t/h天然气锅炉项目建设项目环境影响评价报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局综合科。公示期为2026年3月25日－2026年3月31日。
    电话：0391-8184107  

通讯地址：孟州市黄河大道东段0596号焦作市生态环境局孟州分局（454750）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2026年3月25日拟批准的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评单位
	项目概况
	主要环境影响及预防措施
	公众参与情况

	1
	孟州鹏翔颜料有限公司新增备用6t/h天然气锅炉项目
	焦作市孟州市西虢镇西逯村北（孟州鹏翔颜料有限公司厂区内）
	孟州鹏翔颜料有限公司
	河南怀丰环保科技有限公司
	项目不新增用地，在现有厂区进行技术改造。为满足生产需要，孟州鹏翔颜料有限公司，拟新增一台备用天然气6t/h锅炉，同时对现有氧化铁红（湿法）生产线进行升级改造。改造后氧化铁红（湿法）再以铁屑、硫酸亚铁为原料生产氧化铁红，改为直接外购氧化铁红产品为原料，经制浆-湿法研磨-过筛-压滤-干燥-粉碎-混料-包装，仅进行精细加工不再进行化学反应制取氧化铁，氧化铁红（湿法）产品生产线升级改造后，缩短工艺流程并减少污染物排放，外购氧化铁红经厂区精细加工后得到品相更优的氧化铁红产品，提升产品价值。
	废气：项目改造后的氧化铁红产品生产线主要废气有：制浆投料废气、干燥、粉碎、混料包装过程中会产生颗粒物废气。氧化铁红技改后工艺废气经收集系统收集后，引入一套覆膜脉冲袋式除尘器处理后，共用一根15m高排气筒排放。处理后颗粒物排放情况均能满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版》（豫环办〔2024〕72号）、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市 2025 年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11 号）要求。

项目新增备用天然气锅炉会产生天然气燃烧废气，燃烧天然气时产生的污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。针对天然气燃烧废气中的NOx，评价要求采用1套“低氮燃烧（国际领先，下同）装置”对其进行处理，备用天然气锅炉燃烧废气经一根15m高排气筒排放。颗粒物、SO2及NOx排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1限值要求。

针对无组织颗粒物废气，加强设备维护管理，加强集气效率，减少无组织排放；生产车间内安装视频监控装置，设置台账记录。

废水：技改项目职工由现有工程进行调配，不新增劳动定员，故本项目不增加生活污水产排量。项目生产废水包括压滤废水和纯水制备废水。其中压滤废水沉淀后循环回用不外排，新增外排废水仅为纯水制备废水，属于清净下水，与现有工程处理后废水经厂区总排口排污集聚区污水管网内，经孟州市第二污水处理厂进行进一步处理。
固废：技改项目产生一般固体废物包括废包装材料、集尘和废滤袋、废过滤介质。产生的危险废物主要为设备使用维护、保养过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶。一般固废经收集后分类暂存于一般固废间内，综合利用或作废旧资源外售；危险废物经收集后暂存于危废仓库，定期交由有资质单位进行处置。

4、噪声：项目四厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
	/


