焦环审孟〔2026〕6号

焦作市生态环境局

关于孟州鹏翔颜料有限公司

新增备用6t/h天然气锅炉项目

环境影响报告表的批复

孟州鹏翔颜料有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410883MA3XC8GHON）报送的由河南怀丰环保科技有限公司编制的《孟州鹏翔颜料有限公司新增备用6t/h天然气锅炉项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、本项目位于焦作市孟州市西虢镇西逯村北（孟州鹏翔颜料有限公司厂区内）。属于改建项目，拟投资500万元建设新增备用6t/h天然气锅炉项目。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。制浆投料废气、干燥废气、粉碎废气、混料包装废气采用集气系统+覆膜脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）排放；备用天然气锅炉废气采用低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）排放。针对无组织废气，采取加强车间密闭、集气系统和环保设备的维护，保证集气效率和净化效率。废气经相应污染治理措施处理后达标排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089 -2021）表 1、表 3（燃气锅炉）、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市 2025 年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11 号）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表 1、表 3、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版》（豫环办〔2024〕72 号）等相应管控要求。

2.废水。压滤废水循环回用不外排;纯水制备废水经集聚区污水管网排入孟州市第二污水处理厂处理。应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，同时符合孟州市第二污水处理厂收水标准。

3．噪声。对产生噪声的设备采取室内布置、减振基础、传动润滑等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4．固废。废包装袋、集尘、废滤袋、纯水制备废过滤介质收集后外售；废液压油、废润滑油采用专用密闭容器收集后暂存于危废仓库，定期交由有危废处置资质的单位进行处置；废油桶加盖后暂存于危废间，定期由供货厂家回收。各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）认真落实环评提出的各项环境安全措施和风险防范措施，加强人员培训和日常管理，及时排除安全隐患，严防环境污染事故发生。

（五）如果今后国家、河南省或焦作市颁布新的污染物排放限值标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投产。你公司还应当在启动生产设施或者实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

六、焦作市生态环境局孟州综合行政执法大队负责项目施工期和运营期的环境监察工作。

七、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

八、土地、规划等要求以有关部门意见为准。

2026年4月1日

抄送：焦作市生态环境局孟州综合行政执法大队、河南怀丰环保科技有限公司