附件1

孟州市2026年玉米单产提升工程

初步设计内容

- 一、建设单位：孟州市农业农村局

二、建设地点：孟州市域内大定街道、会昌街道、河雍街道、河阳街道、化工镇、南庄镇、城伯镇、谷旦镇、西虢镇、赵和镇10个乡镇（街道）。

三、主要建设内容及规模：

项目主要建设内容为水肥精准调控设施设备、田间输配水管网、地力提升工程、机械化种管收工程。

（1）水肥精准调控设施设备，移动式智控水肥一体化设备1500套，规格型号为：水肥机柜体规格尺寸≥240*500*900mm，厚度≥0.8mm镀锌钢板；7寸高清触摸屏；离心过滤器，流量30-50m3/h；网式过滤器，流量30-50m3/h，80目≤过滤精度≤120目；施肥桶容积≥400L，采用LDPE材质；进出水口尺寸DN80。

（2）田间输配水管网，滴灌带（单翼迷宫式滴灌带，滴头q=2.1L/h，滴头间距0.3m，毛管间距0.9m，毛管内径为16mm）80000km；

（3）地力提升工程，商品肥料100000亩；

（4）机械化种管收工程，密植种肥同播（含种子）10万亩，病虫草害绿色防控（4遍飞防，含各种病虫草害防治与增产，1遍除草）、收割运输10万亩。

- 四、总投资及资金来源：总投资9050万元，其中超长期特别国债3000万元，县级财政配套50万元，自筹资金6000万元。

五、建设年限：自项目投资计划下达一年内