游泳场所检查标准：

游泳场所体育设施符合相关国家标准的说明性材料

游泳场所名称:                            地  址：

游泳场所尺寸及面积:

| 场所 | 主 要 内 容 说 明 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 人 工 游 泳 场 所 | 游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色 |  |
|  | 游泳池无视线盲区 |  |
|  | 池面有醒目的水深度、深浅水区警示标识，或标志明显的深、浅水隔离带 |  |
|  | 带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少6米的范围内，水深不小于1.35米 |  |
|  | 水面面积500平方米以下至少设置2个出入水扶梯，500平方米以上（含500平方米）至少设置4个出入水池扶梯 |  |
|  | 扶梯经过光滑倒角处理，不应有粗糙或锐角部位 |  |
|  | 游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面防滑，在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5 |  |
|  | 游泳池内的排水设施设置安全防护罩 |  |
|  | 游泳池区域的水面水平照度不低于200lx |  |
|  | 开放夜场有足够的应急照明灯 |  |
|  | 儿童游泳池不应配备戏水设备 |  |
|  | 有广播设施 |  |
|  | 游泳池水面面积250平方米以下的，应至少设置2个救生观察台；水面面积在250平方米及以上的，应按面积每增加250平方米及以内增设1个救生观察台 |  |
|  | 救生观察台高度不小于1.5米 |  |
|  | 有救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳和护颈套等救生器材 |  |
|  | 有急救药品、氧气袋等急救用品 |  |
|  | 在醒目位置悬挂社会体育指导员（游泳）、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息 |  |
|  | 在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹"、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示 |  |
|  | 在醒目位置悬挂安全生产岗位责任制，溺水抢救操作规程，溺水事故处理制度，游泳设施、设备、器材安全检查制度，救生员定期培训制度 |  |

滑雪场所检查标准：

滑雪场所体育设施符合相关国家标准的说明性材料

滑雪场所名称：	地  址：

滑雪道数量：	滑雪索道数量:

造雪系统配置情况：

| 场所 | 主 要 内 容 说 明 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 滑 雪 场 地 滑 雪 场 所 | 滑雪道雪层压实厚度不小于0.3米 |  |
|  | 滑雪道雪面上不得有裸露的土石等杂物 |  |
|  | 每条滑雪道终点停止区地势平缓 |  |
|  | 室外滑雪道终点停止区域面积不小于1000平方米，室内滑雪道终点停止区域面积不小于500平方米 |  |
|  | 滑雪道终点停止区末端加装安全防护措施 |  |
|  | 在滑雪道的危险地段设有安全网、保护垫等安全防护设施，在明显位置设立警示标识 |  |
|  | 配备滑雪道平整专用机械设备 |  |
|  | 设有急救室、配备专用急救器材 |  |
|  | 滑雪器材维护、修理的专用设备 |  |
|  | 提供夜场滑雪服务的滑雪道灯光的水平照度不低于2001x |  |
|  | 有广播、通讯设备 |  |
|  | 公共区域地面有防滑措施 |  |
|  | 在醒目位置悬挂社会体育指导员（滑雪）姓名、照片、职业资格证书编号等信息 |  |
|  | 在醒目位置悬挂“滑雪人员须知”、“滑雪者行为与安全守则” |  |
|  | 在醒目位置悬挂滑雪道、索道分布图示 |  |

潜水场所检查标准：

潜水场所体育设施符合相关国家标准的说明性材料

潜水场所名称：	                 地  址:

潜水场所尺寸及面积:

| 场所 | 主 要 内 容 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 人 工 潜 水 场 所 | 潜水用池四周地面的静摩擦系数不小于0.5 |  |
|  | 潜水用池有安全的出、入水口和扶梯 |  |
|  | 潜水用池水面水平照度不低于2001x |  |
|  | 有装备放置和准备活动区域 |  |
|  | 潜水装备状态良好并有产品质量检验合格证明，进口潜水装备还应有标明技术指标、检测方法和维修保养要求的中文说明书 |  |
|  | 气瓶有符合法定条件的专业技术组织检测合格的证明 |  |
|  | 有广播、通信设备 |  |
|  | 潜水场所有救生圈、救生杆、救护板、紧急供氧装置、急救用品等器械，并摆放在便于取用的明显位置 |  |
|  | 在醒目位置悬挂社会体育指导员（潜水）姓名、照片、职业资格证书编号等信息 |  |
|  | 在醒目位置有“潜水人员须知”及安全警示 |  |
| 天 然 潜 水 场 所 | 有清晰、醒目的潜水区域警示标志 |  |
|  | 有能够监视整个潜水区域的指挥（瞭望）点或船只 |  |
|  | 潜水场所有入水绳和水面浮具（包括合格的浮标、潜水旗等） |  |
|  | 潜水装备状态良好并有产品质量检验合格证明，进口潜水装备还应有标明技术指标、检测方法和维修保养要求的中文说明书 |  |
|  | 气瓶有符合法定条件的专业技术组织检测合格的证明 |  |
|  | 有广播、通信设备 |  |
|  | 有救生用的船只 |  |
|  | 潜水场所有救生圈、救生杆、救护板、紧急供氧装置、急救用品等器械，并摆放在便于取用的明显位置 |  |
|  | 在醒目位置悬挂社会体育指导员（潜水）姓名、照片、职业资格证书编号等信息 |  |
|  | 在醒目位置有“潜水人员须知”及安全警示 |  |

攀岩场所检查标准：

攀岩场所体育设施符合相关国家标准的说明性材料

攀岩场所名称：	               地  址:

攀岩场所尺寸及面积:

| 场所 | 主 要 内 容 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 人 工 石 壁 | 每条攀登路线的宽度不小于1.8米 |  |
|  | 每个顶端保护系统承载力不小于8kN |  |
|  | 每个保护挂片与结构直接链接，承载力不小于8kN |  |
|  | 岩板耐受静载荷不小于4kN |  |
|  | 岩板耐受动载荷不小于6kN |  |
|  | 支点孔抗拉力不小于3kN |  |
|  | 保护绳使用登山动力绳，并符合GB/T23268.1的要求 |  |
|  | 安全带、头盔、铁锁、静力绳、扁带、挂片、膨胀钉、快挂、上升器、下降器、制动保护器等装备有产品质量检验合格证明 |  |
|  | 有清晰、醒目的危险区域警示标志和安全防护设施 |  |
|  | 有通讯设备 |  |
|  | 在醒目位置悬挂社会体育指导员（攀岩）姓名、照片、职业资格证书编号等信息 |  |
|  | 在醒目位置悬挂“攀岩活动人员须知”及安全警示 |  |
| 自 然 岩 壁 | 每个固定的顶端保护系统承载力不小于8kN |  |
|  | 每个固定的保护挂片承载力不小于8kN |  |
|  | 保护绳使用登山动力绳，并符合GB/T23268.1的要求 |  |
|  | 安全带、头盔、铁锁、静力绳、扁带、挂片、膨胀钉、快挂、上升器、下降器、制动保护器等装备有产品质量检验合格证明 |  |
|  | 有清晰、醒目的危险区域警示标志和安全防护设施 |  |
|  | 有通讯设备 |  |
|  | 在醒目位置悬挂社会体育指导员（攀岩）姓名、照片、职业资格证书编号等信息 |  |
|  | 在醒目位置悬挂“攀岩活动人员须知”及安全警示 |  |