预制构件产品质量孟州市监督抽查实施细则

本细则适用孟州市市场监督管理局组织的预制构件产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1、 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一生产工艺、同一型号产品每批次抽取5%，且不少于3个。

2检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋保护层厚度 | JGJ/T 152-2019 GB 50204-2015 |
| 2 | 钢筋间距 | JGJ/T 152-2019 GB 50204-2015 |
| 3 | 规格尺寸 | GBT 51231-2016 表9.7.4 |

3 判定规则

3.1单项判定

3.1.1钢筋保护层厚度符合GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》标准附录E中规定：

E.0.4：允许偏差：板类：+8mm,-5mm   梁类：+10mm，-7mm

E.0.5：1.当全部钢筋保护层检验的合格点率≥90%时，钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。

2.每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于E.0.4中规定允许偏差的1.5倍。

3.1.2钢筋间距应符合GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》标准表5.5.3中的规定。

3.1.3规格尺寸符合GBT 51231-2016 《装配式混凝土建筑技术标准》标准中 表9.7.4的规定。

3.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。