焦环审〔2025〕5号

焦作市生态环境局

关于焦作丽珠合成制药有限公司医药中间体项目

环境影响报告书的批复

焦作丽珠合成制药有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410800690586036E）报送的由河南博祥环保科技有限公司编制的《焦作丽珠合成制药有限公司医药中间体项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)等材料已收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于马村区焦作经济技术开发区医药制造片区，在现有厂区内进行改扩建，新增医药中间体产品为：索玛四肽200kg/a，索玛侧链200kg/a，酒石酸匹莫范色林(冻干)200kg/a，酒石酸匹莫范色林(晶型C)1t/a，氟雷甘铵盐5t/a，氟雷烯烃5t/a，氟伏沙明酮30t/a，侧链硫代苯并噻唑酯100t/a，肟酸硫代苯并噻唑酯400t/a，氟雷肟酸5t/a，JKN2403 0.22t/a，5,6-二氨基烟酸甲酯5t/a。同时，调整现有产品规模，现有的150t/a的枸橼酸铋钾湿品不再生产，枸橼酸铋钾干品生产规模由100t/a增加至250t/a，现有工程其它产品生产规模不变。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。各类废气经相应污染治理设施处理后排放，外排废气中各污染因子满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《焦作市2023年蓝天保卫战暨空气质量排名提升实施方案》、《焦作市2024年蓝天保卫战暨空气质量排名提升实施方案》相应管控要求。按照管理要求，物料运输车辆优先使用新能源车辆，清洁运输比例应达80%以上。

2．废水。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、优先回用”的原则建设全厂废水收集处理回用系统。其中循环水站外排水和纯水制备废水为清净下水直接由总排口排放；生产过程中产生的高盐高浓度废水采用蒸发浓缩装置进行脱盐处理，脱盐后的混合废水，与其他高浓度废水采用“铁碳微电解+芬顿氧化”工艺进行预处理后，再与设备清洗废水、车间地面清洁废水、尾气喷淋废水等低浓度废水一并送至厂区污水处理站（调节+水解酸化+UASB厌氧+二级A/O+二沉+化学沉淀+三沉）进行综合处理。厂区总排口各污染因子满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB 41/756-2012）表1标准B、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4以及康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准的相关要求。外排废水经污水处理厂进一步处理后，最终汇入大沙河。

3．噪声。选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4．固体废物。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案并定期演练，严防环境污染事故发生。

（五）项目新增总量控制指标为废气：SO2 0.015 t/a、NOx 0.109t/a、颗粒物0.863t/a、VOCs 5.506t/a；废水（厂界）：COD 4.732 t/a、氨氮0.304 t/a、总磷0.038 t/a。全厂总量控制指标为废气：SO2 2.27 t/a、NOx 3.715t/a、颗粒物1.988 t/a、VOCs 12.288t/a；废水（厂界）：COD 19.359 t/a、氨氮1.989 t/a、总磷0.14 t/a。项目投产之前，你公司要按照规定及时申领排污许可证。

（六）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

四、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。

六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

2025年 3月3日

抄送：焦作市生态环境综合行政执法支队，焦作市固废辐射环境技术中心，焦作市生态环境局马村分局，河南博祥环保科技有限公司。