焦环审〔2025〕 10号

焦作市生态环境局

关于武陟县兴禾科技有限公司武陟县现代鹌鹑产业科技示范基地（地块一和地块二）项目环境影响报告书的批复

武陟县兴禾科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410823MAD3NCXH0Q）报送的由河南昊威环保科技有限公司编制的《武陟县现代鹌鹑产业科技示范基地（地块一和地块二）项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)等材料已收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 项目位于河南省焦作市武陟县谢旗营镇庙小段村南，占地约318.88亩。地块一、地块二均为现代化鹌鹑产业科技示范基地，项目建成后鹌鹑存栏量为1500万羽/年，鹌鹑蛋产量为4.2万吨/年，产有机肥82622.31吨/年。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。对恶臭气体产生环节采取有效的收集和治理措施，减少恶臭气体无组织排放。其中，鹌鹑养殖房舍恶臭气体采用低氮饲料、喷洒除臭剂、密闭负压集气引入除臭墙进行处理；有机肥车间和无害化车间密闭负压集气，共用1套生物滤池除臭装置处理后经1根15m排气筒排放，外排废气中NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中表1、表2标准限值要求；污水处理站系统恶臭气体采用加强密闭、喷洒除臭剂等措施；同时加强场区绿化，场界及场区内建设绿化带，厂界NH3、H2S、臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7、《恶臭污染物排放标准》 （GB14554 -93）无组织厂界浓度限值要求并避免污染扰民。按照管理要求，物料运输车辆优先使用新能源车辆，清洁运输比例应达80%以上。

食堂油烟收集后经油烟净化装置处理后引至屋顶排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（试行）（DB41/1604-2018）中表1标准。

2．废水。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、优先回用”的原则建设全厂废水收集处理回用系统。本项目废水包括养殖废水、生物滤池废水、冷凝废水、生活污水以及车辆冲洗废水。地块一和地块二各配置1套污水处理站，采用“集污收集+固液分离+黑膜沼气池+沼液暂存池”工艺进行处理，沼液暂存池中的沼液定期经过配套消纳系统处理后用于农田综合利用，不外排。

3．噪声。选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4．固体废物。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求。

（四）项目投产之前，你公司要按照规定及时申领排污许可证。

（五）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

四、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。

六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

2025年4月30日

抄送：焦作市生态环境综合行政执法支队，焦作市固废辐射环境技术中心，焦作市生态环境局武陟分局，河南昊威环保科技有限公司。