山发改文〔2022〕18号

关于焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目初步设计的批复

焦作市山阳区住房和城乡建设局：

你单位《关于呈报焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目初步设计的请示》（山住建字〔2022〕8号）及有关材料收悉。按照《焦作市政府投资管理办法》（焦政办〔2021〕11号）等文件规定，结合焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目可行性研究报告的批复（山发改文〔2022〕14号）,通过评估机构和有关部门审查，经研究，现批复如下：

- 原则同意浙江工业大学工程设计集团有限公司编制的《焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路项目初步设计》。

- 项目代码： 2203-410811-04-01-712233。

二、路线走线及建设规模：为南北向城市支路，本项目北起天河南路，南至人民路，红线宽 35 米，道路全长 796.343 米，沿线由北向南依次与天河南路、恩泰路、恩达路及人民路相交。

三、项目主要建设内容及技术标准：该工程按城市支路标准设计，设计时速40千米/小时。道路标准段采用单幅路型式，双向两车道，车行道路面采用密级配SBS改性沥青混凝土路面，人行道路面采用预制透水砖，设计荷载为BZZ-100KN标准轴载，交通饱和设计年限为15年，路面结构设计年限为15年。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

- 断面布置。

文渊路（天河南路-人民路)布置为双向四车道，横断面布置为：35m（红线）=5.5m（人行道）+24m（车行道）+5.5m（人行道）=35 米（道路红线）。

（二）路面结构（自上而下）。

车行道：结构总厚度64cm=4cm细粒式沥青砼（AC-13C，改性沥青）+乳化沥青粘层油(PC-3用量0.5L/㎡ )+6cm中粒式沥青砼（AC-16C）+透层、封层一道+18cm 4.0%水泥稳定碎石+18cm3.5%水泥稳定碎石+18cm 6.0%水泥稳定土。

人行道路面结构：结构总厚度为44cm=6cm预制透水砖	+3cm中砂找平层+15cmC20透水砼+20cm透水级配碎石。

- 投资概算及资金来源：本工程概算总投资1859.49 万元。其中：建安工程费 1582.36 万元，工程建设其他费为188.58万元，基本预备费88.55万元。

- 资金来源为区财政资金。

五、建设期限：根据项目建设内容，拟建项目建设期为6个月。

六、该工程要符合现行设计规范及相关建设标准，参建各方应参照《河南省省级政府投资项目概算管理暂行办法》（豫发改投资〔2020〕54号）履行概算控制责任，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。突破投资概算且确需调整的，应按规定程序正式申报；未按程序批准的，不得擅自调整实施。对擅自扩大投资，提高建设标准，变更建设内容的项目，我委不予认可。

附件：焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路

项目投资概算表

2022年4月29日

附件：

焦作市山阳区文渊路（天河南路—人民路）新建道路

项目投资概算表

| 序号 | 工程费用名称 | 概算金额 (万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1582.36 |  |
| 1 | 道路工程 | 1225.509 |  |
| 2 | 雨水工程 | 100.778 |  |
| 3 | 污水工程 | 106.184 |  |
| 4 | 照明工程 | 74.481 |  |
| 5 | 绿化工程 | 75.408 |  |
| 二 | 其他费用 | 188.58 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 28.74 |  |
| 2 | 建设工程监理费 | 37.47 |  |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 | 7.12 |  |
| 4 | 环境影响咨询服务费 | 5.36 |  |
| 5 | 工程勘察设计费 | 63.50 |  |
| 6 | 工程造价咨询服务费 | 12.49 |  |
| 7 | 招标代理服务费 | 8.59 |  |
| 8 | 场地准备费及临时设施费 | 15.82 | 一*1% |
| 9 | 工程保险费 | 9.49 | 一*0.6% |
| 三 | 预备费 | 88.55 | （一+二）*5% |
| 四 | 合计 | 1859.49 | 一+二+三 |

焦作市山阳区发展和改革委员会办公室     2022年4月29日印发